算法结果记录

中心线提取算法阶段性实验记录

# V1：线激光普通灰度重心法 baseline

## 1. 实验目的

本版本用于验证普通灰度重心法在线激光/曲线激光条纹中心线提取中的基础效果，作为后续法线引导灰度重心法和 Steger 局部精修算法的对比基准。

当前阶段暂不考虑环形激光、极坐标展开和反变换，只评估中心线提取算法本身的误差。

## 2. 算法流程

生成仿真线激光条纹；

按列提取灰度剖面；

对每列灰度剖面进行局部阈值筛选；

使用灰度加权平均计算亚像素中心位置；

与仿真真实中心线比较误差。

## 3. 实验脚本与输出

实验脚本：scripts/line_grayscale_centroid_demo.py

输出目录：result/line_grayscale_centroid/

## 4. 仿真场景

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 标准线激光条纹 | 条纹灰度分布接近理想高斯，噪声和干扰较弱。 |
| 困难线激光条纹 | 加入较强噪声、灰度不对称、局部反光、条纹宽度变化和局部遮挡。 |

## 5. 实验结果

运行时间：2026-05-27

| 场景 | 有效点数 | 平均绝对误差 px | RMSE px | 最大绝对误差 px |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准线激光条纹 | 512 | 0.0449 | 0.0648 | 0.3088 |
| 困难线激光条纹 | 512 | 2.2288 | 4.3541 | 22.4184 |

## 6. 阶段结论

普通灰度重心法在理想或半理想线激光条纹上能够获得较小误差，标准仿真场景下 RMSE 约为 0.0648 px。

但在困难场景中，由于存在灰度不对称、局部反光、条纹宽度变化和遮挡，普通灰度重心法误差明显增大，RMSE 达到 4.3541 px，最大误差达到 22.4184 px。

因此，普通灰度重心法适合作为中心线提取 baseline，但不适合作为复杂工况下的最终方案。后续需要继续实现法线引导灰度重心法和 Steger/Hessian 局部精修算法，并与本版本结果进行对比。

# V2：线激光直接法线引导灰度重心法

## 1. 实验目的

本版本在 V1 普通灰度重心法的基础上，引入条纹法线方向约束。算法先通过普通灰度重心获得中心线初值，再根据中心线斜率估计法线方向，并沿法线方向重新计算灰度重心。

当前仍处于线激光中心线提取算法验证阶段，暂不引入环形激光、极坐标展开和反变换，以便单独评估中心线提取算法本身的误差。

## 2. 算法流程

先使用普通灰度重心法按列提取中心线初值；

对中心线初值进行插值、异常点修复和平滑处理，得到稳定的导向中心线；

根据导向中心线斜率 dy/dx 估计切线方向；

由切线方向计算法线方向，法线向量近似为 (-dy/dx, 1) 并归一化；

以平滑后的中心线初值为采样中心，沿法线方向进行双线性插值采样；

在法线方向灰度剖面上重新计算灰度重心；

直接采用法线方向灰度重心作为新的中心点；

使用近似法向距离误差评价中心线提取精度。

## 3. 实验脚本与输出

实验脚本：scripts/line_grayscale_centroid_demo.py

输出目录：result/line_normal_guided_centroid/

## 4. 实验结果

运行时间：2026-05-28

误差指标：近似法向距离误差，单位 px。

| 场景 | 算法 | 有效点数 | 平均绝对误差 | RMSE | 最大绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准线激光条纹 | 普通灰度重心 | 512 | 0.0385 | 0.0597 | 0.3078 |
| 标准线激光条纹 | 直接法线引导灰度重心 | 512 | 0.0365 | 0.0704 | 1.0192 |
| 困难线激光条纹 | 普通灰度重心 | 512 | 1.0913 | 1.7986 | 7.2630 |
| 困难线激光条纹 | 直接法线引导灰度重心 | 512 | 0.5449 | 0.8263 | 9.1065 |

## 5. 阶段结论

在标准线激光条纹场景下，直接法线引导灰度重心法的 RMSE 为 0.0704 px，仍低于 0.1 px。该场景中普通灰度重心 RMSE 为 0.0597 px，说明在理想条纹下普通灰度重心已经具有较高精度。

在困难线激光条纹场景下，直接法线引导灰度重心法明显改善了中心线提取稳定性。普通灰度重心 RMSE 为 1.7986 px，直接法线引导灰度重心 RMSE 降至 0.8263 px，说明沿条纹法线方向提取灰度剖面对复杂条纹更有效。

该版本验证了法线引导策略的有效性，尤其在复杂条纹条件下提升明显。标准场景下虽然 RMSE 略高于普通灰度重心，但仍处于 0.1 px 以内，可作为后续 Steger/Hessian 局部精修的初始中心线。

# V3：线激光法线引导灰度重心法 + Steger 局部精修

## 1. 实验目的

本版本在直接法线引导灰度重心法基础上加入 Steger 局部精修，用于验证 Hessian 与二阶导信息是否能够进一步提升亚像素中心定位精度。

当前仍在线激光中心线提取阶段验证算法本身，不考虑环形激光展开与反变换，以便将中心线提取误差与后续圆环变换误差分开分析。

## 2. 算法流程

先使用普通灰度重心法获得中心线粗定位；

根据粗定位结果平滑估计中心线局部法线方向；

沿法线方向重新计算灰度重心，获得法线引导中心点；

以法线引导中心点为初值，在局部小窗口内进行高斯平滑与 Hessian 二阶导计算；

沿法线方向使用 Steger 思想进行亚像素偏移估计，并输出局部精修后的中心点；

使用与前两版相同的近似法向距离误差指标进行对比。

## 3. 实验脚本与输出

实验脚本：scripts/line_normal_guided_steger_demo.py

输出目录：result/line_normal_guided_steger/

## 4. 实验结果

运行时间：2026-06-23

误差指标：近似法向距离误差，单位 px。

| 场景 | 算法 | 有效点数 | 平均绝对误差 | RMSE | 最大绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准线激光条纹 | 普通灰度重心 | 512 | 0.0385 | 0.0597 | 0.3078 |
| 标准线激光条纹 | 法线引导灰度重心 | 512 | 0.0365 | 0.0704 | 1.0192 |
| 标准线激光条纹 | 法线引导灰度重心 + Steger 局部精修 | 512 | 0.0283 | 0.0586 | 1.0192 |
| 困难线激光条纹 | 普通灰度重心 | 512 | 1.0913 | 1.7986 | 7.2630 |
| 困难线激光条纹 | 法线引导灰度重心 | 512 | 0.5449 | 0.8263 | 9.1065 |
| 困难线激光条纹 | 法线引导灰度重心 + Steger 局部精修 | 512 | 0.5209 | 0.8035 | 9.1065 |

## 5. 阶段结论

在标准线激光条纹场景下，Steger 局部精修相较直接法线引导灰度重心法略有改善，RMSE 由 0.0704 px 降至 0.0586 px，已经接近普通灰度重心法的水平。

在困难线激光条纹场景下，Steger 局部精修相较直接法线引导灰度重心法继续改善了误差，RMSE 由 0.8263 px 降至 0.8035 px。说明在法线引导初值附近进行 Hessian 局部亚像素精修是有效的。

但从当前结果看，V3 相比 V2 的提升幅度还不算很大，说明局部 Steger 精修参数仍可继续优化。下一步可围绕高斯尺度 sigma、局部窗口半宽、二阶导阈值与精修触发条件做进一步调参，以争取在复杂条纹场景下获得更明显提升。

# V4：项目书实时工况与快速中心线模式

本版本是在 V3 法线引导灰度重心核心方法上的工程化更新，不改变中心定义和主定位思路。根据项目书优先工况，当前在线链路采用预处理、向量化普通灰度重心和向量化法线灰度重心，重点满足 50 mm/s 推进速度、10 mm 采样步长对应的实时处理要求。

局部 Hessian/Steger 保留为可选的离线复核和异常区域精修能力，不作为每个在线采样帧的必经步骤。因此 V4 同时包含实时输出路径和高精度复核路径，但不再把工程实时化单独记为新的算法版本。

## 1. 当前 V4 处理模式

| 模式 | 处理链 | 用途 | 是否执行局部 Steger |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线实时 | 预处理 + 向量化普通灰度重心 + 向量化法线灰度重心 | 在线采集、中心线显示、轴向数据记录、异常监测 | 默认不执行 |
| 离线复核 | 在线结果 + 局部 Hessian/Steger + 置信度回退 | 扫描结束后的精度分析、异常点复核和后续几何拟合 | 按需执行 |

## 2. 实时实现内容

普通灰度重心：将逐列计算改为矩阵批量计算，保留原有阈值和灰度重心定义。

法线灰度重心：将中心点、法线和截面采样组织为二维数组，一次完成双线性采样、截面阈值和加权重心计算。

实时接口：RealtimePipelineConfig 显式记录目标速度、采样步长、目标 FPS、单帧预算、分阶段耗时和超时状态。

精度复核：normal_guided_steger.py 继续提供 Hessian、Taylor 位移、置信度判断和失败回退，但由在线链路按需调用。

## 3. 50 mm/s + 10 mm 实时基准

| 场景 | 平均耗时 ms | P95 ms | 最大耗时 ms | 法线 RMSE px | 有效点 | 超时次数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常直线 | 37.3 | 39.1 | 39.3 | 0.0814 | 512 | 0 | 通过 |
| 弯曲条纹 | 36.2 | 37.7 | 38.3 | 0.0704 | 512 | 0 | 通过 |
| 大曲率 | 34.4 | 36.6 | 36.6 | 0.8356 | 512 | 0 | 通过 |
| 弱光 | 34.1 | 36.2 | 36.3 | 0.0704 | 512 | 0 | 通过 |
| 强噪声 | 35.4 | 39.7 | 42.6 | 0.4563 | 512 | 0 | 通过 |
| 反光干扰 | 34.9 | 36.6 | 36.9 | 0.8464 | 512 | 0 | 通过 |
| 饱和 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 0.3789 | 512 | 0 | 通过 |
| 双峰 | 34.1 | 35.4 | 35.9 | 0.9192 | 512 | 0 | 通过 |
| 断裂 | 34.5 | 35.9 | 36.0 | 11.3758 | 510 | 0 | 通过 |

九类场景均未超过 200 ms 门限。平均耗时约 35.0 ms，所有场景中的最大耗时为 42.6 ms，超时次数为 0。当前 V4 在线中心线计算内核满足 5 FPS 要求，并保留约 157.4 ms 的单帧余量。

当前基准覆盖 512×512 仿真线条图和中心线计算内核，尚未包含相机曝光、图像传输、编码器同步、3600 点环形数据处理、圆/椭圆拟合、界面刷新和报告生成，因此属于实时算法内核验收，不等同于整机端到端验收。

## 4. 当前文件与输出

src/centerline/preprocess.py：灰度化、背景扣除、ROI 和有效区域。

src/centerline/gray_centroid.py：普通灰度重心及向量化快速路径。

src/centerline/normal_guided_centroid.py：法线估计、法线采样和向量化灰度重心。

src/centerline/normal_guided_steger.py：可选局部 Hessian/Steger 复核和回退。

src/centerline/pipeline.py：实时接口和离线复核接口。

scripts/realtime_benchmark.py：50 mm/s + 10 mm 实时基准。

tests/test_centerline_algorithms.py：核心数学函数和实时接口单元测试。

README.md：当前算法流程、运行方式和版本管理规则。

实时基准：result/realtime_benchmark/summary.csv

## 5. 当前结论与版本规则

当前 V4 的核心算法仍然是法线引导灰度重心；向量化、帧预算、超时统计和在线/离线双模式属于工程实现。局部 Steger 不被无条件接受，仍通过位移、Hessian 响应、特征值比值、法线夹角和有效区域判断决定是否采用，失败时回退到法线灰度重心。

后续只有中心提取算法的核心定位策略、中心定义或关键数学模型发生实质迭代时，才新增版本号。参数调整、速度优化、测试场景增加、文档补充和工程接口修改，均继续在当前 V4 上更新。

下一步重点是接入真实环形激光图像，完成极坐标展开、标定、圆/椭圆拟合、内径计算以及整机链路的端到端实时验证。

# V5 法线引导灰度重心与 Steger 批量精修

更新日期  2026 年 10 月 12 日

九类图已统一为单因素仿真；V5 本组通过 5/9 项，算法代码及参数未变。

## 算法流程与改动

预处理扣除背景，按候选峰连续性筛选主条纹；局部二次拟合估计法线，沿法线计算灰度重心，再按条纹宽度分组进行 Steger 精修。信号不足或越界点无效；有效初值可回退，缺失区插值仅用于引导。

## 测试条件与误差口径

512×512 图，以水平直线为基准：背景 20、幅度 160、法向宽度 σ=2.6 px、基础高斯噪声 σ=5，同一种子配对噪声。曲线仅改变形状，反光仅加亮斑，弱光仅将幅度乘 0.42，断裂仅移除局部条纹。

强噪声仅提高噪声 σ 至 18，避免额外饱和；单侧干扰为 15% 副条纹（间距 8 px、σ=2 px）；饱和仅提高幅度至 280 后截断到 255。五个种子共 45 张图已核对；本表重测种子 7 的九图，每图预热 2 次、计时 10 次。

RMSE 为估计位置处误差在真值法线上的投影；无效点不计入，有效回退点计入。以下是单种子结果，覆盖率单独报告。

## 当前测量结果

| 场景 | RMSE px | 有效点 | 平均 ms | 最慢 ms | 联合门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通直线 | 0.03048 | 512/512 | 96.7 | 99.1 | 通过 |
| 曲线 | 0.03958 | 512/512 | 120.4 | 125.9 | 通过 |
| 大曲率 | 0.16989 | 512/512 | 152.7 | 177.5 | 未通过 |
| 弱光 | 0.06957 | 512/512 | 100.5 | 103.6 | 通过 |
| 噪声 | 0.10514 | 512/512 | 101.0 | 105.8 | 未通过 |
| 反光 | 0.11009 | 512/512 | 100.5 | 104.7 | 未通过 |
| 纯饱和 | 0.01618 | 512/512 | 87.9 | 91.0 | 通过 |
| 单侧干扰 15% | 0.03161 | 512/512 | 94.0 | 95.9 | 通过 |
| 断裂 | 0.03725 | 457/512 | 96.1 | 98.5 | 未通过 |

联合开发门槛为 RMSE≤0.1 px、覆盖率≥95%、所有计时样本≤200 ms。本表通过 5/9 项，90 次计时均未超时；43 项回归检查通过。

大曲率、强噪声、反光精度超标，断裂覆盖率不足。饱和图已替换到原测试目录。输入改变后的结果不能宣称算法改进；计时不含采集、展开、标定和内径拟合，物理精度仍需整机验证。

汇总数据：result/v5_benchmark/current_summary.json

环形流程与仿真验证

V5 环形软件流程已接通，原中心线核心未修改。毫米结果均使用已知仿真标定；精度限制与真实设备待验证项单独列出。

环形图 → 灰度与 ROI → 极坐标展开 → 法线重心和 Steger → 亚像素反变换 → 畸变及激光平面重建 → 圆／椭圆拟合 → 内径、圆度及轴向分析。每圈直接提取 3600 个角度样本，0.1°/点；周期边界不重复采样。

512×512 图、五个随机种子、九类单因素场景，每图预热 2 次并计时 5 次。针孔内参及激光平面为仿真已知值，尺度 0.5 mm/px。总计时包含定位、展开、提取、反变换、标定和几何，不含采集、图像生成或保存。

| 场景 | 法向 RMSE px 范围 | 内径误差 最大绝对 mm | 最低 覆盖率 | 全链路 最慢 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆环基准 | 0.0424–0.0442 | 0.00668 | 100.0% | 141.3 |
| 椭圆 | 0.0434–0.0481 | 0.00298 | 100.0% | 172.7 |
| 大曲率 | 0.0388–0.0426 | 0.00282 | 100.0% | 181.9 |
| 弱光 | 0.0961–0.1014 | 0.00636 | 100.0% | 177.8 |
| 强噪声 | 0.1455–0.1528 | 0.01183 | 100.0% | 186.7 |
| 反光 | 0.0871–0.0889 | 0.03357 | 100.0% | 141.2 |
| 饱和 | 0.0227–0.0242 | 0.00321 | 100.0% | 133.9 |
| 15%干扰 | 0.0454–0.0475 | 0.01756 | 100.0% | 159.8 |
| 断裂 | 0.0908–0.1171 | 0.00855 | 94.1% | 186.0 |

74 项检查通过；225 次完整计时均低于 200 ms，最慢 186.7 ms。像素精度、覆盖率与时间联合通过 34/45 图。普通圆环五种子内径范围为 0.004432 mm。

正式圆度为全部观测点相对最小二乘圆的径向峰谷差；稳健拟合仅作诊断，标记随点集保存。缺失法线或二维导数邻域不输出有效点，断裂区不插值成测量点。

强噪声、部分弱光精度及断裂覆盖率未达标；反光和副条纹的毫米内径误差超出 ±0.01 mm。本组圆度测量误差均未达到 0.005 mm。3600 个角度样本仍受原图分辨率限制，不能据此宣称整机达标。

6 米三截面仿真已输出三维点云：锥度变化 0.00983 mm（真值 0.01000），固定基准轴中心偏移包络直径 0.20697 mm（真值 0.20000）。标定姿态明确是否含编码器位移，避免重复加位移。

数据与完整报告：result/v5_ring_measurement/。真实相机标定、环规验收、温漂、探杆变形及采集同步需要设备实测输入。